##### Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj,  972 29  Čavoj 111

###### PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA

nevyhradeného nerastu – dolomitu

LOM  POD  KONČINOU

Spracované v súlade  s Nariadením vlády  SR

č. 520/1991 Zb.

Kraj :                    Trenčín

Okres :                  Prievidza

Obec :                   Čavoj

Kat. územie :        Čavoj

Vyhotovil :                                                    Schválil :

Ing. Ján Halaška

predseda urbáru

Máj  2015

Plán využívania ložiska – Lom pod Končinou,  r. 2015

Obsah dokumentácie

- Textová časť     ............................................  14  strán

- Grafické prílohy :

2.1.	Mapa širšieho okolia ložiska           1 : 10 000

2.2.	Kópia pozemkovej mapy		1 :   5  000

2.3.	Mapa prípravných prác		1 :  500

2.4.	Mapa dobývania			1 :  500

2.5.	Vertikálne rezy         		          1 :  500

2.6          Satelitná snímka lokality

1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

Na pozemku Združenia urbáru  pozemkového spoločenstva  Čavoj  parc. č.  C-KN  807  v k.ú.  Čavoj  je vykonávaná  už  niekoľko  rokov  nelegálna  ťažba  stavebného  kameňa – dolomitu.

Lom je založený  hneď  vedľa  lesnej cesty  na uvedenej parcele.  Táto  cesta  v katastrálnej mape nie je vyznačená.  Doterajšia  ťažba  v tejto  lokalite  sa vykonávala  pravdepodobne  ručne,  resp.  pomocou  bagra,  keďže  štruktúra  ťaženej  horniny  to umožňuje.  Ťažbu  vykonávajú   miestni  obyvatelia pre vlastné potreby.

Organizácia – Združenie  urbáru  pozemkového spoločenstva  Čavoj -  považuje  daný stav za  neudržateľný  a po dohode  s obcou sa ho rozhodla legalizovať.  Pre tento účel získala banské oprávnenie a s vlastnými  technickými  prostriedkami,  prípadne aj s využitím  dodávateľských  prác  cudzej organizácie  má zámer  lom prevádzkovať.  Ťažená  surovina  - dolomit,  resp.  dolomitický  vápenec  bude  využívaný :

-  pre  potreby  urbariátu  na údržbu  poľných a lesných ciest,

-  pre  obec  Čavoj  na opravu  a údržbu  obecných  ciest,

-  pre  potreby  obyvateľov obce  Čavoj pri individuálnej  výstavbe.

Vzhľadom  na predpokladané  potreby  potencionálnych  odberateľov  možno hovoriť iba  o sporadickej  ťažbe,  pri  ktorej  maximum  ročného  objemu  sa očakáva  cca  10 000 t ( aj to ojedinele), v prevažnej  miere  sa  však  bude  jednať  o objemy  rovnajúce  sa  30 ÷ 40 %-nému  množstvu  z maximálneho  predpokladaného  objemu.

1.1.  Názov a sídlo organizácie, ktorá bude ložisko dobývať (ťažobná

organizácia :

Združenie  urbáru  pozemkové  spoločenstvo  Čavoj

Čavoj č. 111

972 29  Čavoj

IČO :  361 235 52

DIČ :  2021260780

1.2.  Miesto plánovanej  činnosti

|  | VÚC | : | Trenčín, | kód : 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres | : | Prievidza, | kód : 307 |
|  | Obec | : | Čavoj, | kód : 513938 |
|  | kat. územie | : | Čavoj, | IČUTJ 808911 |

Parcelné číslo  dobývacieho  územia  C-KN ..... 807/2,

Plošná  výmera  dobývacieho  územia   9031 m2.

Pozemok,  na ktorom sa bude  vykonávať  dobývanie  nevyhradeného  nerastu – parc. č.  807/2 – bol  odčlenený  geometrickým  plánom  č.  44/2015  od  pozemku parc. č.  807 (lesný pozemok).  Zhotoviteľ  geometrického  plánu  je Geoing, s.r.o.,  Prievidza,  IČO :  36317110.

Vlastníkom  pozemku je ťažobná organizácia,  t. j.  Združenie urbáru  pozemkové spoločenstvo  Čavoj.

1.3.  Plánované začatie a ukončenie  činnosti  vykonávanej  banským  spôsobom  (ďalej  len   ČVBS)

Začiatok  činnosti  je viazaný  na vydanie  rozhodnutia  o povolení  ČVBS  a nadobudnutia  jeho  právoplatnosti – predpoklad  august  2015.

Ukončenie  činnosti  sa  plánuje  po  vydobytí  vyťažiteľných  zásob suroviny  na dotknutom  pozemku.  Tento  stav  pri  množstve  vyťažiteľných  zásob  a ročnej  kapacite  ťažby  (3000 až  10 000 ton)  možno  predpokladať  v horizonte roka  2045.

2. GEOLOGICKÁ  SITUÁCIA  A ZÁSOBY  SUROVINY

2.1.  Všeobecná  geologická  charakteristika

Plánované  miesto  pokračovania  dobývania po jeho legalizácii – Lom pod Končinou – leží v Strážovských  vrchoch.  V lokalite  vystupujú  mezozoické  horniny, kde majú zastúpenie  všetky  subtatranské  príkrovy – manínsky,  križňanský,  chočský  a strážovský,  v dôsledku  čoho v danom  území  vystupujú  najmä  vápence a dolomity.  Vedľa  mezozoických  hornín  sa  nachádza  časť  Malá Magura,  ktorej územie  budujú horniny kryštalinika  (granodiority, pararuly),  v ktorých sa vyskytujú  kremenno-sulfidické  žily  a žilky  s polymetalickou  mineralizáciou  Pb-Zn  a nepatrne aj s obsahom  Ag  a Au.  Jedná sa o tzv.   rudný obvod  Čavoj  na SZ okraji obce.  Mineralizácia je hydrotermálna  na styku  granodioritov  a biotitických  pararúl.

Ťažená surovina  (dolomit,  vápnitý  dolomit)  má prevažne  farbu  sivú  až tmavosivú,  miestami prechádza do svetlohnedej, miestami  béžovej,  inde červenohnedej.  Hornina  je pomerne  drobivá,  najmä  v lesnej  blízkosti  pod povrchom.  Tmavosivé  polohy  nasvedčujú,  že v týchto častiach  horniny môže  byť prevaha vápencovej zložky nad dolomitickou.

Skrývku  dolomitickej  horniny  tvorí  prevažne lesný humus  a hlinito piesčité  zeminy  o hrúbke  od  40 do 100 cm.  Prevažuje – aspoň na odkryvoch – nižšia hrúbka,  takže  za  priemernú  hrúbku  skrývky  možno  zvažovať  65 cm  hrubú vrstvu  zemín.

Podľa  analogických  výskytov  danej  suroviny v blízkom i širšom  okolí  ložiska  možno  zvažovať s jej  objemovou hmotnosťou cca  2,65 g.cm-3.  Jej  využitie  je  reálne do podkladov  vozoviek  a do betónov.  Nehodí  sa na výrobu  živičných krytov  povrchu  cestných  komunikácií.

Hydrogeologické  pomery sú v plánovanej ťažobnej lokalite  veľmi  jednoduché.  Vo vlastnom ložisku,  ktoré je ohraničené  umelo  hranicami parcely  č.  807/2,  neboli  zistené  žiadne  vodonosné  vrstvy  či vývery,  ani pramene  obyčajných, resp.  minerálnych  vôd.  Zrážková  voda  z časti  infiltruje do skrývkových  hornín,  zväčša však,  vzhľadom  na morfológiu  terénu,  odteká  samospádom  mimo  telesa  lomu.  Možno  snáď  spomenúť  malý  sezónny potôčik,  ktorý  v jarných  mesiacoch  alebo  pri nadmerných  zrážkach  tečie  terénnou údolnicou  smerom  severozápadným,  cca rovnobežne so spojnicou  bodov  ťažobnej  plochy  F – E.

2.2.  Stav zásob ložiska

Zásoby  boli vypočítané  na úrovni  vyťažiteľných zásob.  Ich  plošná  výmera,  t. j. aktívne dobývacie územie je 7.082 m2,  čo predstavuje  78,4 %  z celkového  dobývacieho  územia.

Výpočet  bol  vykonaný  na podklade  polohopisnej  a výškopisnej  mapy  v mierke

1 : 500.  Použitá metóda  výpočtu   bola metóda  horizontálnych  rezov,  vedených  úrovňami  plánovaných  ťažobných  etáží.  Plochy  týchto  rezov  boli merané planimetricky,  polárnym planimetrom  REISS.  Zásoby  sú vyčíslené  samostatne pre každú  ťažobnú  etáž.  Výšky  etáží  majú hodnotu 10 m  s výnimkou  najnižšej  etáže  (tzv. zahĺbenia)  a sú  výškovo  umiestnené  takto :

1. etáž  . . . . . . . . . .  +710,0 m n.m.

2. etáž  . . . . . . . . . .  +700,0 m n.m.

3. etáž  . . . . . . . . . .  +690,0 m n.m.

4. etáž  . . . . . . . . . .  +680,0 m n.m.

5. etáž – zahĺbenie     +677,5 m n.m.

Číslovanie  ťažobných  etáží  je vzhľadom na  použitie  dobývacej metódy  - zostupného  etážového  dobývania – zhora nadol.

Výsledky  výpočtu  vyťažiteľných  zásob  sú  uvedené  v nasledujúcej  tabuľke :

γ = 2,65 t.m-3

| Číslo etáže | Nadmorská výška počvy etáže (m n.m.) | Plocha etáže |  | Priemerná plocha rezu ( m² ) | Hrúbka – - výška lomovej steny (m) | Kubatúra ( m³ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Horná dolná základňa (m2) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3+4) : 2 | 6 | 7 = 5 . 6 |
| 1. | +710,0 | - | 732 | 732 | 2,8 | 2 050 |
| 2. | +700,0 | 385 | 2 257 | 1 321 | 10,0 | 13 210 |
| 3. | +690,0 | 1 768 | 3 496 | 2 632 | 10,0 | 26 320 |
| 4. | +680,0 | 2 936 | 3 666 | 3 301 | 10,0 | 33 010 |
| 5. | +677,5 | 2 415 | 2 064 | 2 240 | 2,5 | 5 600 |
| Spolu |  |  |  |  |  | 80 190 m3 |
| - skrývkové zeminy : 7082 m2 x 0,65 m = 4603 m3 |  |  |  |  |  | - 4 600 m3 |
| objem čistej suroviny : |  |  |  |  |  | 75 590 m3 |
| Zásoby suroviny v tonách : 75590 m3 x 2,65 t.m-3 = |  |  |  |  |  | 200 300 t |

2.3.  Plánované zmeny zásob ložiska

Vypočítané množstvo  vyťažiteľných zásob  je pre  potreby  obce,  urbariátu  dostatočný  na viac  ako 30 rokov.

Pri maximálnej ročnej ťažbe  10 000 t, ktorá je málo pravdepodobná,  by životnosť  lomu  bola 20 rokov.  Reálnou  sa  javí  ťažba  na úrovni 3-4 tis. ton ročne,  pri  ktorej  by mala plánovaná lokalita  životnosť viac ako dvojnásobnú voči životnosti  pri maximálnej  predpokladanej ročnej ťažbe.

Z hore uvedených úvah   plynie,  že k zmenám  v množstve  zásob  suroviny  dôjde iba v dôsledku  úbytku ich množstva  ťažobnou činnosťou.

Zásoby nie sú viazané  v žiadnych  ochranných  pilieroch,  ktorých  zriadenie ani  nie je potrebné.

2.4.  Plánovaný geologický prieskum

Vzhľadom  na malý plošný  rozsah  ťažobnej  lokality,  odkrytého  horninového  masívu  doterajšou  nelegálnou ťažobnou činnosťou,  nie je potrebné  uvažovať  so žiadnym  stupňom  geologického  prieskumu.

3.  DOBÝVANIE LOŽISKA

Dobývanie  dolomiticko – vápencového kameniva  na pozemku  parc. č. C-KN  807/2  si okrem nutných legislatívnych  krokov  (vydanie rozhodnutia  o využití  územia, vyňatie  lesných  pozemkov  z plnenia funkcie lesa  a rozhodnutia  o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom)  vyžaduje  realizáciu nasledovných technických prác :

-  odlesnenie dotknutej parcely,

-  vybudovanie vnútrolomovej komunikácie,

-  depóniu skrývkových  zemín.

Nakoľko sa jedná  len o sporadické  ťažby – v priebehu mesiaca  iba  niekoľko  dní – nebude sa v lokalite  zriaďovať  priestor  pre odstavovanie rýpadiel,  buldozéra,  resp.  dopravných  prostriedkov. Tieto budú odstavené  v obci  v priestoroch  urbariátu  a v dňoch,  v ktorých  sa bude  určitá  činnosť  vykonávať,  budú  presunuté do ťažobnej lokality.

K odlesneniu lokality,  ktorej  plošná  výmera  je  totožná  s výmerou  skrývky  (7082 m2),  keďže  zbytok  dotknutej  parcely  tvoria  odlesnené  plošiny  a komunikácie  sa  pristúpi  po  vydaní  rozhodnutia  o povolení  výrubu  lesa.  Tieto práce  si vlastnými  kapacitami  zabezpečí  ťažobná  organizácia.

Vnútrolomová  komunikácia  o dĺžke  145 m  a priemernom  stúpaní  18,3 %  bude  budovaná  tak,  aby  celá  jej šírka  vozovky bola na skalnom  podklade,  a ani časť  na skrývkových  zeminách.  Toto  osadenie  vozovky  je kvôli  zaisteniu  jej stability.  Na  vozovke  v dĺžke  cca  97 m  bude  zriadená  plošina  o rozmeroch  12 x 30 m,  ktorá nahradí  oblúk  cesty.  Jej situácia  je zrejmá  z mapy  prípravných  prác  a vertikálnych  rezov.

Depónia  skrývkových  zemín,  ktorá  predstavuje  ťažobný  odpad   (zákon 514/2008, §2, pís. c),  bude  vykonávaná  po častiach,  podľa  postupu  dobývania.  Pomocou  buldozéra  bude odsúvaná  v smere spádu terénu,  aby potom  po vyťažení vyšších  etáží  bola  redeponovaná  do vydobytých  priestorov  (§4, odst. (6)  zákona 514/2008)  na týchto  etážach – ich zbytkových   bermách.

3.1.  Opatrenia na zabezpečenie podmienok stanovených

v územnom rozhodnutí

Predkladaný  plán  využívania ložiska  (PVL)  predstavuje  okrem  dokumentácie  pre povolenie  činnosti  vykonávanej  banským spôsobom,  aj projektovú dokumentáciu  pre územné konanie.  Preto táto kapitola  bude  spracovaná  až po vydaní  rozhodnutia o využití  územia  a bude  formou  doplnku  doložená  k PVL,  ktorý bude  predkladaný  na Obvodný banský úrad v Prievidzi spolu so žiadosťou o povolenie činnosti.

3.2.  Dobývanie – dobývacie metódy, vedenie dobývacích prác

Dobývacou  metódou  aplikovanou  v lome bude zostupné   etážové  dobývanie  so strojným  rozpojovaním  horniny  aj strojným nakladaním.

Plánuje  sa zriadiť  celkom  5 ťažobných  etáží.  Prvé  štyri  budú  mať  výšku  10 m,  posledná – najnižšia  - ako  zahĺbenie  2,5 m.

Vzhľadom  na to,  že rozpojovanie horniny  bude vykopávané  pomocou  hydraulického  bagra  na pásovom  podvozku  s podkopovým  záberom  (prípadne  aj pomocou  hydraulickej  zbíjačky  nasadenej   na násade  výložníka)  je výška  etáže 10 m   na tento  spôsob  dobývania jedným  záberom nevhodná.  Preto  sa každá  z prvých 4-och  etáží  bude  dobývať  v dvoch  vertikálnych záberoch  po 5 m,  čo je prijateľné  z hľadiska  technologického  i bezpečnostného.

Vedenie  dobývacích  prác  na prvej  až štvrtej  etáži  sa zaháji  z miest  vyznačených  na ose lomovej komunikácie.  Piata  etáž – zahĺbenie  -  sa  otvorí  v JZ  časti  dobývacieho  územia,  medzi  bodmi  B – C,  ktoré toto  územie ohraničujú.  V tomto  istom  úseku  je možné vykonávať  dobývanie  už  počas  výstavby  vnútrolomovej  cesty  (je ohraničené  zelenou  farbou) z úrovne +680 m n.m.

Postup  ťažby je zrejmý  z mapy dobývania  a vertikálnych  rezov – prílohy č. 2.4.  a 2.5.  Dobývanie suroviny  bude  prevažne  organizované  tak,  že dobývacím  strojom  sa najprv  vytvorí  zásoba  rozpojenej  horniny  (30 ÷ 50 t)  a potom  v ďalšej  etape  tento istý stroj bude  použitý  na nakladanie  suroviny   na vozidlá  technologickej   (v podstate  aj expedičnej)  dopravy.  Tento cyklus  sa bude opakovať  počas  obdobia ťažby a podľa  požiadaviek odberateľov  na kamenivo.

3.3. Generálne svahy banských  prác,  parametre  ťažobných  rezov

Sklon  ťažobného rezu   φ  :

Podľa  literatúry  (Kraus, Tyc :  Sanace  svahů  železničních násypů  a zářezů, Praha 1965)  je prípustný  max.  sklon  svahu (pri ktorom je svah  ešte  stabilný)  daný koeficientom  vnútorného  trenia  f:

F =  tgΦ = 2,7 ÷ 5,6 ,

kde  Φ  je uhol  vnútorného  trenia  horniny   a hodnoty  tgΦ  odpovedajú  uhlom  70° ÷ 80°.  Podľa  Vyhlášky  SBÚ  č. 29/1989  o bezpečnosti  práce  a prevádzky  pri banskej činnosti  a ČVBS  na povrchu  (§35)  je  stupeň  bezpečnosti  u záverných  rezov  m=1,3.

Sklon  lomovej  steny  potom  bude :

tgφ =  tgΦ  =  5,6  =  4,3077

m        1,3

φ = 76,9°

Vzhľadom  na tektonickú  porušenosť  a rozpukanosť  hornín ako aj technológiu rozpojovania   stanovuje sa sklon  ťažobnej  steny  (dočasný  aj trvalý)  hodnotou

φ = 60°,

Čo zohľadňuje  aj  bezpečnosť  steny,  vzhľadom  na  technológiu  dobývania.

Generálny  svah  lomu  skrývkových  prác

Nakoľko  skrývka  sa bude  vzhľadom  na jej  hrúbku  (0, 4 ÷ 1,0 m)  a svahovitosť  terénu  realizovať  len  v prípadoch,  kde to skalný  podklad  umožní,  generálny  sklon  skrývkových  prác  sa nestanovuje.

Generálny svah  dobývacích  prác  (Ψ) :

Generálny  svah  dobývacích  prác,  resp.  generálny  svah  lomu  bol  vypočítaný  na základe  jeho  schematického  znázornenia  vo vertikálnom  reze  2–2´ -  viď. prílohu  č. 2.5. :

H = h1 + h2 + h3 +h4 +h5

H = 5,0 m + 10,0 m +10,0 m +10,0 m +2,5 m

H = 37,5 m

, kde

a		šírka bermy = 4,0 m jednotná pre všetky etáže,

[a] = a1 + a2 + ... + a4 = 4,0 m . 4 = 16,0 m

li = horizontálny priemet lomovej steny

li = hi : cotg 			 = 60°, potom

l1 = h1 : cotg 			 5,0 m . cotg 60° = 5,0 m . 0,577 = 2,9 m

Analogicky sa vypočítajú ďalšie hodnoty:

l2 = 5,8 m

l3 = 5,8 m

l4 = 5,8 m

l5 = 1,4 m

[l] = l1 + l2 + l3 + l4 + l5

[l] = 21,7 m

L  = [a] + [l]

L  = 16,0 m + 21,7 m

L  = 37,70 m

a potom:

tgΨ = 37,5  = 0,9947

37,7

Ψ = 44,8°

Minimálna šírka etáže – pracovnej plošiny

Šírka pracovných plošín na jednotlivých etážach nesmie byť menšia ako 10 m. Výnimkou je stav pri prvotnom vytváraní pracovnej plošiny od vnútrolomovej cesty, ktorá pracovnú plošinu sprístupňuje.

Spôsob  rozpojovania  hornín

Ako  bolo predtým  uvedené,  spôsob  rozpojovania  hornín  bude  strojný, a to :

-  rypnou silou  lyžice  použitého  bagra,

-  hydraulickou  zbíjačkou  upevnenou  na  násade výložníka  dobývacieho  stroja.

3.4.  Mechanizácia, elektrifikácia,  spôsob  dopravy

Pre výkon  činnosti  vykonávanej  banským  spôsobom budú  použité :

-  buldozér                    -  na skrývkové  práce  a z časti  aj na  budovanie  lomovej  cesty,

-  hydraulické  rýpadlo - bude  použité  pri  výstavbe  lomovej  cesty  a ďalej ako  dobývací  a

a nakladací  stroj,

-  nákladné  motorové  vozidlá  (1 – 2 kusy)  na dopravu kameniva  z lomu  k spotrebiteľovi.

Použité dopravné  prostriedky  môžu  mať  nosnosť max.  10 ton  s ohľadom  na smerové a spádové pomery dopravných  ciest.

Doprava – odťažba  suroviny   bude  vykonávaná  po  pozemkoch  - cestách,  ktoré  sú vo vlastníctve  ťažobnej organizácie  a obce  Čavoj.  Jedná sa o pozemky  (cesty)  parc. č.  :

807/1,  807/2  . . . .  cesta nie je vyznačená  v katastrálnej  mape  (viď satelitnú snímku

a  mapu  1 : 10000).  Vlastník  Združenie  urbáru  pozemkového

spoločenstva  Čavoj,  LV č. 867,

2962  . . . . . . . . . .   vlastník  obec  Čavoj  1/1,  LV  č. 1,

2953/2  . . . . . . . . .  vlastník  obec  Čavoj  1/1,  LV  č. 1,

2953/1  . . . . . . . . .  vlastník  obec  Čavoj  1/1,  LV  č. 1.

Elektrická  energia  v lome  nebude  využívaná.

3.5.  Úprava  ťaženej  suroviny

Úprava  ťaženej  suroviny  v súvislosti  s dobývaním  sa nebude  vykonávať.  Prípadné  odtriedenie  niektorých  bežných  frakcií  sa vykoná  v mieste  spotreby  kameniva t.j. u odberateľa.

3.6.  Odvodňovanie

V prípade  lomu  Pod  Končinou  sa bude  jednať  o odvedenie  zrážkových  vôd,  keďže  žiadne  pramene  sa v lokalite  nevyskytujú.  Vody  zrážkové budú  z časti  infiltrovať do nižších  partií  horniny,  z časti  budú  odtekať  po spáde  terénu  mimo  lom.

4.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

A BEZPEČNOSŤ  PREVÁDZKY

Keďže tento PVL rieši dobývanie nevyhradeného nerastu, t.j. činnosť vykonávanú banským spôsobom (ČVBS), v oblasti bezpečnosti práce a prevádzky platí v plnom rozsahu Zákon SNR š. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, ďalej Vyhláška SBÚ č. 29/89 Zb. o bezpečnosti práce a prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu,  ako aj Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 117 z 20.02.2002 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov.

V zmysle uvedených zákonných ustanovení bude pred zahájením ČVBS vypracovaná prevádzková dokumentácia, menovite:

- technologický postup dobývania,

- dopravný poriadok,

- pokyny pre údržbu a obsluhu použitých stavebných a dobývacích strojov.

Automobilová doprava okrem rešpektovania dopravného poriadku bude vykonávaná plne v súlade so Zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri dobývaní a nakladaní suroviny ako aj pri jej úprave musí byť sledovaná hlučnosť a prašnosť spôsobená uvedenými činnosťami. Pokiaľ ide o hranice hluku, tieto sú u štandardných strojov:

-  stavebné  stroje  (bagre,  buldozéry,  nakladače)  . . . . . . . . . .  88 dB.

Tieto údaje platia v mieste zdroja hluku, vo vzdialenosti cca 100 m od zdroja sa ich úroveň znižuje o cca 50 %. Nariadením vlády SR č. 40 zo dňa 16.01.2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami sú stanovené najvyššie prípustné hranice hluku takto:

-  hluk  z dopravy  . . . . . . . . . . . . .  50 dB

-  hluk  z iných  zdrojov  . . . . . . . .  50 dB.

Tieto  hraničné hodnoty  nebudú  prekročené,  keďže  zastavané  časti obce  sú vzdialené  700 m  a viac  od  miesta  dobývania.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení – rozsah rizika (§ 4, odst. (1) Zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

- Nebezpečenstvo :

  - Práca s pracovným strojom (rýpadlo, nakladač, buldozér) a prepravným prostriedkom (nákladný automobil).

  - Práca vo vlhku, v chlade alebo na šikmej ploche.

  - Práca za priameho slnečného žiarenia.

  - Pád materiálu z preplnenej alebo nesprávne naplnenej lyžice pracovného stroja a korby dopravného prostriedku.

  - Nedovolené uvedenie do chodu alebo ujdenie nezaisteného pracovného stroja a dopravného prostriedku.

  - Strata stability (prevrátenie alebo pád do priehlbne) pracovného stroja alebo dopravného prostriedku na nespevnenom podloží upravovaného ťažobného rezu.

  - Dopravná nehoda.

- Ohrozenie :

- Úraz pri neodbornej manipulácii.

- Vlhko a chlad na celé telo, pošmyknutie s následkom pádu.

- Oslnenie.

- Úraz pri manipulácii s lyžicou pracovného stroja nad kabínami áut a osobami, príp. pádom materiálu z korby dopravného prostriedku.

- Úraz nekvalifikovanej osoby alebo osôb v okolí pracovného stroja a dopravného prostriedku.

- Úraz obsluhy pracovného stroja alebo prostriedku.

- Úraz účastníkov dopravnej situácie.

- Bezpečnostné opatrenia :

  - Odborná spôsobilosť obsluhy pracovného stroja a dopravného prostriedku, opakované školenie a preskúšanie, predpísané vybavenie.

  - Použitie OOPP – ochranný odev a obuv do dažďa, ochranný pracovný odev a obuv do chladu.

  - Použitie OOPP – ochranné okuliare proti oslneniu.

  - Školenie – prevádzková dokumentácia na pracovisku (použitie OOPP – ochranná prilba, ochranná pracovná obuv a ochranný pracovný odev).

  - Školenie – prevádzková dokumentácia na pracovisku (bezpečné zaistenie strojov a zariadení proti ujdeniu a uvedeniu do chodu nepovolanými osobami).

  - Školenie – prevádzková dokumentácia na pracovisku (dodrž. bezpečnostných vzdialeností pracovných strojov a dopravných prostriedkov od hrany ťažobného rezu).

  - Školenie – prevádzková dokumentácia na pracovisku (dodržiavanie pravidiel cestnej premávky).

- Trvalé zásady prevencie úrazov, prevádzkových nehôd a havárií :

  - Kontrola pracoviska, dopravných ciest, pracovného stroja a dopravného prostriedku pred začatím, v priebehu a po skončení práce (výsledky zapisovať do prevádzkových denníkov strojov a knihy denných prehliadok).

  - Dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, ktoré vyplývajú z prevádzkovej dokumentácie a všeobecne platných predpisov v oblasti BOZP.

  - Pravidelné kontroly a revízie pracovných strojov a dopravných prostriedkov z úrovne odborných zamestnancov a dozorných orgánov na pracovisku.

Pri práci počas výkonu  činnosti vykonávanej banským spôsobom, musia pracovníci používať ochranné pomôcky podľa charakteru práce.

Pracovisko – pracovný stroj - musí byť bezpodmienečne vybavené lekárničkou a min. jeden pracovník – predák, funkčným mobilným telefónom.

Práce pri ťažbe budú prebiehať len v ranných, príp. predĺžených smenách za denného osvetlenia a v režime odľahlého pracoviska s jednoduchými prevádzkovými pomermi (§7, odst. 2 Vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Zb.).

Príslušnými tabuľkami (zákazovými aj príkazovými) budú označené miesta ČVBS  a  trasa automobilovej dopravy.

5.  OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, STRETY ZÁUJMOV

Pre splnenie nutných legislatívnych podmienok pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre dobývacie územie Lomu pod Končinou, ako aj rozhodnutia o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom v uvedenom lome je predovšetkým potrebné:

- vyňatie pozemku parc. č. C-KN 807/2 z lesného pôdneho fondu,

- zabezpečiť  súhlasné  stanovisko  správy  CHKO  Strážovské  vrchy  s plánovanou  činnosťou,

- získať  záväzné  stanovisko  obce  Čavoj,

- zabezpečiť  vyjadrenia  (stanoviská)  orgánov  štátnej   a verejnej  správy  ako aj  dotknutých  fyzických  či   právnických  osôb  a správcov  inžinierskych  sietí.

Po získaní  horeuvedených  dokladov  budú  relevantné  podmienky  - ich spôsob  zabezpečenia -  zapracované  do doplnku  tohto  PVL.

V Prievidzi,  máj 2015

___________________________

spracovateľ  dokumentácie